Дизельный сварочный

агрегат Bobcat 250             	Сварочный генератор переменного

тока с дизельным двигателем

| Основные характеристики | Область применения Ремонт и техобслуживание, строительные и монтажные работы. В качестве автономной генераторной установки | Поддерживаемые процессы Ручная дуговая сварка штучным электродом; Сварка неплавящимся электродом в среде инертного газа (ТИГ); Возможность подключения полуавтомата подачи проволоки (МИГ); Воздушно-дуговая резка и строжка (угольным электродом); Отдельное зарядное устройство для аккумуляторных батарей | Выходные параметры: |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Ручная дуговая сварка штучным электродом, постоянный ток: ТИГ, постоянный ток: Ручная дуговая сварка штучным электродом /ТИГ, переменный ток: Полуавтоматическая сварка/МИГ | 40 – 250 А 40 – 250 А 40 – 250 А 17 – 28 В |
|  |  |  | Номинальная мощность генератора при 104оФ (40оС): пиковая: 10000 ватт длительная 9500 ватт |  |

Мощные сварочные агрегаты  -  лучшим сварщикам….

| Надежные дизельные сварочные генераторы Bobcat по самым высоким производственным стандартам. Многофункциональность, стабильная выходная мощность генераторов и - что наиболее важно – непревзойденная надежность, делают Bobcat самыми популярными сварочными агрегатами. Особо прочный корпус |  | Новинка! Индикаторы техобслуживания показывают: - время наработки - интервал замены масла выключение при низком давлении масла - выключение при высокой температуре охлаждающей жидкости - выключение при низком уровне топлива - дизельный двигатель отключается до того, как заканчивается топливо в системе, и легко запускается вновь Индикаторы на передней панели обеспечивают постоянные показания уровня топлива. |
| --- | --- | --- |
| Полностью закрытый корпус снижает уровень шума, защищает двигатель, схема монтажных отверстий такая же, как в предыдущих моделях. Съемные панели упрощают доступ к двигателю для техобслуживания. Увеличенный объем топливного бака (до 12 галлонов = 45 литров) обеспечивает длительную работу до следующей заправки топливом. Конструкция ротора со скошенными под углом 10 градусов пазами - залог высокой производительности генератора. Функция «Accu-Rated» позволяет получить полезную пиковую мощность генератора 10000 ватт, достаточную для большинства вариантов применения. Длительная мощность 9500 ватт. |  |  |
|  | Эксклюзив! Сверхпрочный защитный бронированный корпус и крышки обеспечивают высокую ударную прочность при любой температуре и стойкость к химическим воздействиям. Такой же материал используется для бамперов автомобилей, тракторных капотов и панелей, днищ газонокосилок, крупных деталей строительных конструкций и т.д. |  |

| ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ (могут быть изменены без уведомления) |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Режим сварки | Процесс сварки | Диапазон значений тока/ напряжения | Номинальный сварочный ток (при 104оФ/40оС) (ПВ – продолжи-тельность включения) | Выходная мощность одно- фазного генератора | Уровни шума при номинальной выходной мощности, на расстоянии 7 м (23 фута) | Размеры (высота до верха выхлопной трубы) | Масса нетто ** |
| Постоянное напряжение/ постоянный ток | МИГ / Полуавтоматическая сварка | 17 – 28 В | 250А, 28В при ПВ 100% 275А, 25В при ПВ 60% | Пиковая: 10000 ватт Длительная: 9500 ватт | 80,5 дБ (105,5 Lwa = уровень звуковой мощности по шкале «А») | Высота: 34-1/4 дюйма (870 мм) | 700 ф. (318 кг) |
| Постоянный ток | Сварка штучным электродом / ТИГ | 40 – 250 А | 250А, 25В при ПВ 100% |  |  |  |  |
| Постоянный ток /переменный ток | ТИГ / Сварка штучным электродом | 40 – 250 А | 250А, 25В при ПВ 100% |  |  |  |  |

* Номинальные значения приведены для  высоты уровня моря.

** Масса нетто без топлива.

Технические характеристики двигателя

| Марка двигателя /гарантия | Мощность | Тип | Частота вращения в режиме сварки | Частота вращения холостого хода | Емкость топливного бака | Емкость масляного бака | Стандартная защита (отключение) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Kubota: | 19 л.с. при 3600 об/мин | Трехцилиндровый промышленный двигатель с жидкостным охлаждением | 3600 об/мин | 2450 об/мин | 12 галлонов (45 л.) | 3,4 кварты (3,2 л.) | При низком давлении топлива, высокой температуре охл. жидкости и низком уровне топлива |

| Основные функции |  |
| --- | --- |
|  | - Индикаторы техобслуживания показывают: время наработки двигателя, интервал замены масла, выключение при низком давлении масла, высокой температуре охлаждающей жидкости и низком уровне топлива. - Селекторный переключатель процессов сварки облегчает выбор между ручной дуговой сваркой штучным электродом, полуавтоматической сваркой и сваркой неплавящимся электродом в инертном газе (ТИГ). Полярность при переключении процесса сварки меняется автоматически, что позволяет настраивать агрегат, прилагая незначительные усилия и познания. - Переключатель диапазонов тока. Доступны четыре диапазона для ручной дуговой сварки штучным электродом/ТИГ и два для полуавтоматической сварки. Первые четыре диапазона специально подобраны под распространенные диаметры электродов (3/32” (2,5 мм), 1/8” (3,2 мм), 5/32” (4,0 мм) и 3/16” (4,7 мм)), что значительно облегчает настройку сварочных параметров. - Переключатель плавной регулировки тока позволяет легко регулировать силу тока в доступном диапазоне. Ставьте на значение выше 7 в процессе сварки и на 10 – при использовании агрегата только в качестве генератора. - Переключатель управления двигателем используется для запуска двигателя и последующего выбора между холостым ходом и высокоскоростным режимом. Переключатель может быть настроен на запуск двигателя с низких оборотов. - Свечи накала помогают при запуске в холодную погоду. - Розетки 120 и 240В переменного тока с крышками и автоматическими выключателями |

Лидер в обеспечении надежности

| Преимущества Bobcat | 68% специалистов по техобслуживанию, менеджеров и владельцев агрегатов Bobcat признают, что эти агрегаты - вне конкуренции | Рекомендовано техническими специалистами | 98% владельцев агрегатов Bobcat «удовлетворены» или «совершенно удовлетворены» своим приобретением*. *По результатам независимого опроса более тысячи владельцев Bobcat. |
| --- | --- | --- | --- |

| Все номинальные параметры агрегата проверены при 104оФ (40оС) для обеспечения безотказности работы в самом тяжелом режиме нагрузки, даже в жаркую погоду. |  | Патентованная конструкция статора с самостоятельным охлаждением: воздушный поток направляется для достижения максимального охлаждения и обеспечивает работу Bobcat при 100% продолжительности включения даже в жаркую погоду 104оФ(40оС)! |
| --- | --- | --- |
|  |  | Мощные выводы калибра 3-4 соединены с переключателями диапазонов для повышения надежности агрегата. Сравните с более тонкими выводами 6-10 калибра у аналогичных переключателей агрегатов от других производителей. |

Преимущества генераторов Bobcat

| Функция «Accu-Rated» генераторов производства «Miller». Функция позволяет поддерживать полезную выходную пиковую мощность 10000 ватт не менее 30 секунд. Это означает, что пиковая мощность может использоваться для таких режимов максимальной нагрузки генератора, как, например, плазменная резка, питание сварочных полуавтоматов и запуск двигателя Пиковая мощность Accu-Rated легко справляется с кратковременными максимумами тока или волнообразной мощности. Используйте пиковую мощность, это больше, чем просто число. | ТИПОВОЕ ОБОРУДОВАНИЕ, для запуска и питания которого может использоваться генератор Bobcat Оборудование; Пусковая мощность; Рабочая мощность. Навозоуборочный транспортер (5 л.с.); 11600; 3000. Силосоразгрузчик (5 л.с.); 12200; 4300. Передвижной транспортер (1/2 л.с.); 3400; 1000. Доильная машина (5 л.с.); 10500; 2800. Ручная дрель (1/2 дюйма); 600; 600. Циркулярная пила (9-1/4 дюйма); 1400; 1400. Воздушный компрессор ((1-1/2 л.с.); 8200; 2200. Прожекторы (пар); 12; 0 1000. Холодильник/морозильник; 2200; 700. Водоотливной насос; 1300; 800. Сварочный полуавтомат Millermatic® 210 MIG Welder (30-210, 230 В); 6500; 6500. Аппарат для плазменной резки Spectrum ® 625 (30A, 230DВ, электрод ½ дюйма); 6900; 6900. |
| --- | --- |
|  | Чтобы выбрать генератор достаточной мощности, суммируйте мощность, необходимую для всего оборудования, которое должно работать одновременно. Для включения инструментов и запуска устройств с асинхронными электродвигателями может потребоваться в 3 – 7 раз большая мощность, чем указанная величина. Все указанные здесь величины мощности приблизительные – проверьте требования к мощности для своего оборудования. ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ГЕНЕРАТОРА ОДНОВРЕМЕННО ДЛЯ СВАРКИ И ПИТАНИЯ ДРУГОГО ОБОРУДОВАНИЯ Сварочный ток, А; Общая мощность, Вт; Розетка 120В, А; Розетка 240В, А. 0; 10000; 84*; 42*. 90; 8000; 66*; 33. 125; 5200; 43*; 21. 180; 3500; 29*; 14. 250; 2200; 18; 9. Например, при сварке током 125 А остается 5200 Вт на питание осветительных приборов или инструментов (43А от розетки 120В или 21А от розетки 240В). КРИВАЯ МОЩНОСТИ ГЕНЕРАТОРА Инструменты и двигатели рассчитаны на работу при колебаниях напряжения питания в пределах 10% от 120/240В. Силовые генераторы Bobcat обеспечивают стабильную мощность при поддержании напряжения в пределах 10% от 120/240В. Это повышает эффективность и срок службы оборудования |
| РАСХОД ТОПЛИВА |  |
| ИНФОРМАЦИЯ О РАСХОДЕ ТОПЛИВА - Емкость топливного бака 12 галлонов (45 литров) - Длительность работы при выполнении типовых операций с использованием электродов 7018 диаметром 1/8” (3.2 мм) (125А, ПВ 20%) составит примерно 24 часа. - Для сварки в режиме 150А, ПВ 40% расходуется примерно ½ галлона топлива в час – около 20 часов работы. - При непрерывной нагрузке 4000 Вт генератор Bobcat может работать примерно 17 часов. |  |

| Фирменные комплектующие «Miller» |  |  |
| --- | --- | --- |
| № 195 496 Защитный прерыватель замыкания на землю Прерыватели системы защиты от замыкания на землю востребованы на некоторых строительных площадках. В комплекте две сдвоенных розетки 120В переменного тока с прерывателями замыкания на землю (такая розетка на 240В не требуется) | № 119 172 Комплект штепселей Штепсель на 50 А, 120/240В (NEMA 14-50P) | № 185 350 Переходник для сварки ТИГ с удлинителем Удлинитель с переходником 45V11 для кабеля питания. Необходим для запуска процесса сварки ТИГ с Bobcat. |
| № 043 579 Искрогаситель | № 206 421 Комплект деталей для двигателя Комплект фильтров для двигателя |  |
| Фирменные аксессуары «Miller» |  |  |
| № 195 334 Защитный кожух Прочный, водостойкий и стойкий к действию плесени кожух закрывает и защищает поверхность сварочного агрегата. Не используется вместе с ящиком с кабеледержателями или универсальной тележкой. | № 195 326 Универсальная тележка Два 15-дюймовых колеса и два 10-дюймовых колеса с шинами и надувными камерами и прочная ручка обеспечат максимум мобильности. Не используется вместе с комплектом для крепления газовых баллонов. | РУЧНАЯ ДУГОВАЯ СВАРКА ШТУЧНЫМ ЭЛЕКТРОДОМ Сварочный кабель № 173 851 Кабель горелки 50 футов, рабочий кабель 50 футов 2/0, 350 А , ПВ 100% № 043 952 Кабель горелки 100 футов, рабочий кабель 50 футов 2/0, 300 А, ПВ 100% |
| № 300 052 Ящик с кабеледержателями Прочный ящик с кабеледержателями полностью защитит ваше приобретение. Может использоваться вместе с тележкой или трейлером. | № 195 330 Комплект для крепления газового баллона Предназначен для использования вместе с защитным кожухом или отдельно. В комплект входит подставка-основание и хомут для баллона, вертикальная опорная стойка и предохранительная цепочка. | ПЛАЗМЕННАЯ РЕЗКА № 903 891 Spectrum® 375 См. выпуск № РС/9.1 № 907 058 Spectrum® 625 См. выпуск № РС/9.5 № 903 777-01-2 Spectrum® 2050 См. выпуск № РС/7.0 |

| Фирменные аксессуары «Miller» |  |  |
| --- | --- | --- |
| ПОЛУАВТОМАТИЧЕСКАЯ СВАРКА (МИГ) № 194 890 Ящики с устройством подачи проволоки SuitCase TM8VS, SuitCase TM X-TREMETM12VS № 195 500 Устройство подачи проволоки Легкие, портативные, чувствительные к напряжению устройства подачи проволоки включают в себя дополнительный контактор и газовый клапан. Применяются с комплектом ведущих роликов. См. выпуски № М/6.4 и М/6.41. № 195 015 Сварочная горелка с устройством подачи проволоки Spoolmate® 3545 Рассчитана на 150 А при ПВ 60%. Расширяет диапазон параметров сварки добавлением экономичной, портативной системы для алюминия и проволоки малого диаметра. В комплект входит 20- футовый (6 м) кабель с арматурой. См. выпуск № М/1.5. Для подключения требуется SGA 1000. № 043 857 Регулятор SGA 100C SGA с контактором необходим для подключения Spoolmate 3545 к приводу. Включает 10-ф.(3 м) силовой кабель 115 В и штекер, 6-ф. (1,8 м) соединительный кабель и 5-ф.(1,5 м) шланг для газа. | № 130 831 Сварочная горелка с устройством подачи проволоки Spoolmatic® 30A Рассчитана на 200 ампер при ПВ 100%. 1-фунтовая горелка с воздушным охлаждением для сварки МИГ по алюминию. В комплект входит 30-футовый (9,1 м) кабель с соединительной арматурой. См. выпуск № М/1.5. Для подключения требуется WC-115A. № 137 546-01-1 Регулятор WC-115A С контактором. Используется с Spoolmatic 30A. Примечание: следующие модели сварочных аппаратов Millermatic могут работать от генератора. Серия сварочных аппаратов Millermatic для сварки МИГ комплектуется блоком питания, устройством подачи проволоки и горелкой, конструкция которых нацелена на портативность и простоту применения. № 907 019 Millermatic® 135 См. выпуск № DC/12.43 № 907 020 Millermatic® 175 См. выпуск № DC/12.44 № 907 045 Millermatic® 210 См. выпуск № DC/12.46 № 907 252 Millermatic® DVI См. выпуск № DC/12.52 | СВАРКА НЕПЛАВЯЩИМСЯ ЭЛЕКТРОДОМ В ИНЕРТНОМ ГАЗЕ (ТИГ) |
|  |  | Агрегат Dynasty® серии 200 Превосходное качество дуговой сварки ТИГ на переменном / постоянном токе. См. выпуск № AD/4.8. № 042 388 Серия HF-251 HF-251D-1, 115 В переменного тока. Запуск и стабилизация высокочастотной дуги. См. каталог аксессуаров, выпуск № AY/6.0 . Применяется с дополнительным контактором. № 041 969 Дополнительный контактор Необходим для использования с HF-251D-1. |
|  |  | ТРЕЙЛЕРЫ И СЦЕПКИ № 195 013 Трейлер HWY-1000 Автомобильный трейлер грузоподъемностью 1000 фунтов (454 кг) со сварной рамой из стальных труб, прочной осью со ступицами на шарикоподшипниках и подвесом на рессорах. HWY-1000 поставляется с домкратом, 2-дюймовым шаром сцепного устройств, бамперами и фарами. № 195 023 Кронштейн для кабелей Предлагается для удобной транспортировки свернутых сварочных и удлинительных кабелей на трейлере HWY-1000. № 043 924 Сцепка типа серьга 2-1/2 дюйма (64 мм) |
|  | МОНТАЖНЫЕ РАЗМЕРЫ |  |
|  |  | А 20 дюймов (508 мм) В 16-1/2 дюйма (419 мм) С 1-3/4 дюйма (44 мм) D 6-1/16 дюйма (154 мм) Е 32-3/4 дюйма (832 мм) F 52 дюйма (1321 мм) G 13/32 дюйма (10 мм) диаметр Высота: (до верха выхлопной трубы) 34-1/4 дюйма (870 мм) Ширина:20 дюймов (508 мм) Длина: 52-1/2 дюйма (1334 мм) |

| Типовые варианты установки Bobcat 250 |  |
| --- | --- |
| УСОВЕРШЕНСТВОВАННАЯ основная схема для ручной дуговой сварки штучным электродом - Переключатель на 4 диапазона позволяет выполнять тонкую настройку для стандартных электродов диаметром 3/32, 1/8, 5/32 и 3/16 дюйма. - Переменный сварочный ток дает высокое качество дуги с железными порошковыми электродами без необходимости защиты от прожогов. - Большая остаточная мощность, помимо потребляемой в процессе сварки – например, если при сварке током 250 А, Bobcat подает 2500 Вт для питания инструментов, сети освещения и пр. |  |
| УСОВЕРШЕНСТВОВАННАЯ основная схема полуавтоматической сварки SuitCaseTM 8VS № 194 890 SuitCaseTMX-TREMETM12VS № 195 500 - 275 А при 25В, ПВ 60% (250А при 28В, ПВ 100%). Стабильный выходной ток обеспечивает повышенную скорость движения горелки и наплавления металла по сравнению с другими аналогичными аппаратами. - Высокие значения выходного напряжения (28 В при 250А) позволяют компенсировать падение напряжения на длинных сварочных кабелях. |  |
| Основная схема для процесса сварки плавящимся электродом в инертном газе (МИГ) SuitCaseTM 8VS № 194 890 SuitCaseTM 12VS № 195 500 Millermatic® 175 № 907 019 Millermatic® 210 № 907 020 Millermatic® DVITM № 907 252 - Для сварки стали калибром до 16 используйте сплошную проволоку диаметром 0,035 дюйма при содержании аргона в газовой смеси в пропорции 75/25 - Используйте сплошную проволоку диаметром 0,045 дюйма при минимальном содержании аргона в газовой смеси 80% для капельного переноса металла при сварке на металле толщиной 1/8 дюйма и более (в нижнем и горизонтальном положении) - Аппараты Miilermatic работают от генератора. |  |
| Основная схема для сварки МИГ по алюминию SpoolmateTM 3545 № 195 015 SGA 100C № 043 857 Spoolmatic® 30A № 130 831 Регулятор WC-115A 100C № 137 546-01-1 * Превосходные угловые швы размером 1/8 – ½ дюйма |  |
| Оборудование для плазменной резки - Аппараты Spectrum® работают от генератора - Качественная резка с дополнительным плазменным резаком Spectrum® - Замените тяжелую кислородно-топливную горелку легким, быстрым и универсальным плазменным резаком Spectrum® - Для большинства плазменных установок необходим отдельный источник воздуха. |  |
| Основная схема для процесса сварки неплавящимся электродом в инертном газе (ТИГ) Переходник ТИГ с удлинителем № 195 350 *Необходим для перехода на сварку ТИГ Dynasty® 200 серии HF2510-1 № 042 388 Дополнительный контактор № 041 969 Переключатель RMLS-14 № 129 337 - Превосходное качество сварки ТИГ на постоянном токе - Сварка ТИГ вспомогательных (ненагруженных) швов переменным током (Bobcat не позволяет производить дистанционный контроль силы тока ) |  |

| Информация для заказа |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Оборудование и опции | Номер по каталогу | Описание | Кол-во | Цена |
| Дизельный агрегат Bobcat 250 (двигатель Kubota,19 л.с.) | № 907 213 № 907 213-01-1 № 907 213-01-2 № 907 213-02-1 № 907 213-01-3 | Базовая модель, пост/перемен.ток, 10000 ватт С розетками с защитой от замыкания на землю С сухими аккумуляторами (международного стандарта) С зарядным устройством и розетками с защитой от замыкания на землю Без аккумуляторов (международн. стандарта) |  |  |
| Искрогаситель | № 043 579 | Для полевых установок |  |  |
| Розетка | № 119 172 | Для полевых установок. |  |  |
| Комплект фильтров для двигателя | № 206 421 | Для полевых установок. Для двигателя Kubota D722. . (Заказ по каталогу «Miller Service Parts») |  |  |
| Переходник ТИГ с удлинителем | № 195-350 | Для полевых установок. Необходим для запуска процесса сварки ТИГ с агрегатами Bobcat. (Заказ по каталогу «Miller Service Parts») |  |  |
| Аксессуары |  |  |  |  |
| Защитный кожух | №195-334 | Синий с логотипом компании. Не используется вместе с защитным ящиком и универсальной тележкой |  |  |
| Защитный ящик с кабеледержателями | № 300 052 |  |  |  |
| Универсальная тележка | № 195 326 | Не используется вместе с комплектом для крепления газового баллона |  |  |
| Комплект для крепления газового баллона | № 195 330 |  |  |  |
| Кабели для сварки штучным электродом |  | См. стр. 5 |  |  |
| Плазменные резаки SpectrumTM |  | См. стр. 5 |  |  |
| Портативные устройства подачи проволоки SuitCaseTM |  | См. стр.5 |  |  |
| Сварочная горелка с устройством подачи проволоки Spoolmate® 3545 | № 195 015 | Необходимо наличие регулятора SGA 100C. См. выпуск № М1.5 |  |  |
| Регулятор SGA 100C | № 043 857 | См. выпуск № М1.5 |  |  |
| Сварочная горелка с устройством подачи проволоки Spoolmatic® 30А | № 130 831 | Необходимо наличие регулятора WC-115A. См. выпуск № М1.5 |  |  |
| Регулятор WC-115A. | № 137-546-01-1 | См. выпуск № М1.5 |  |  |
| Сварочные аппараты Millermatic® серии MIG Welders |  | См. стр. 6 |  |  |
| Сварочные аппараты Dynastyc® серии TIG Welders |  | См. выпуск № AD/4.8 |  |  |
| HF-251D-1 | № 042 388 | 115 В переменного тока. Необходим дополнительный контактор |  |  |
| Дополнительный контактор | № 041 969 |  |  |  |
| Трейлер HWY-1000 | № 195 013 |  |  |  |
| Кронштейн для кабелей | № 195 023 |  |  |  |
| Сцепка типа серьга 2-1/2 дюйма (64 мм) | № 043 824 |  |  |  |